コース素材について

１　全体図

厚さ12mmのコンパネを使用。壁の厚さを含めないで1800mm×1800mm。

競合エリアは厚さ12mm高さ250mmの囲いの中に縦300mm、横276mm。

ゴールエリアは厚さ2mmの囲いの中に15mm×15mm。

２　床

厚さ12mmのコンパネを使用。コンパネの下に35mm×45mmの木材を使用

内側からの壁の高さは100mm、外側からの壁の高さは147mm

３　手前土台

支柱に35mm×45mmの木材を使用。３か所（上、横両方）に厚さ3mmべニアを使用。

べニア板の厚さを含めないで、横300mm、高さ140mm、奥行き900mm。

４　奥土台

支柱に35mm×45mmの木材を使用。上と手前の土台側に厚さ3mmのべニア板を使用。

べニア板の厚さを含めないで横300mm、高さ310mm、奥行き900mm。

５　斜面

支柱に35mm×45mmの木材を使用。斜面と手前の土台側に厚さ3mmのべニア板を使用。

べニア板の厚さを含めないで底辺600mm、高さ217mm、斜面635mm。